Τρίτη Άσκηση Εργαστηρίου Δικτύων

Στην άσκηση αυτή καλούμαστε να υλοποιήσουμε μία δικτυακή τοπολογία που αποτελείται από τρεις δρομολογητές και έξι μηχανήματα χρηστών. Για την επιτυχή δρομολόγηση χρειάστηκε να εισάγουμε τρία παραπάνω switches.

Αφού έγινε η εισαγωγή των παραπάνω στοιχείων στο εργαλείο προσομοίωσης packet tracer προχωρήσαμε στη διευθυνσιοδότησή τους. Πιο συγκεκριμένα,

Για τους δρομολογητές:

Μέσω κονσόλας, πληκτρολογούμε τις παρακάτω εντολές:

Router> enable ώστε να μπούμε σε privileged execution mode

Router# > conf t  ώστε να μπούμε σε global configuration mode

Router(config)> interface serial 0/0/* ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις επιλογές για το serial interface με αριθμό * .

Router(config-if)> description <Our Description> ώστε να εισάγουμε μία δική μας περιγραφή για αυτό το Interface του router.

Router(config-if)> ip address IP_ADDRESS SUBNET_MASK ώστε να δώσουμε την επιθυμητή ip και την κατάλληλη μάσκα στο interface

Router(config-if)> clock rate 56000 ώστε να ρυθμίσουμε το ρυθμίσουμε το εσωτερικό ρολόι του router επειδή χρησιμοποιούμε σύγχρονη μέθοδο επικοινωνίας (λόγω του serial DCE καλωδίου που ενώνει τους δρομολογητές).

Router(config-if)>bandwidth 256 ώστε να ρυθμίσουμε το εύρος ζώνης του καλωδίου που ενώνει τους δρομολογητές.

Router(config-if)> no shutdown ώστε να ενεργοποιήσουμε το interface

Router(config-if)>exit ώστε να βγούμε από το Interface

Router(config)>exit ώστε να βγούμε από configuration mode

Router#>copy running-config startup-config ώστε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο startup-config script που περιέχει τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται κατά την ενεργοποίηση του router

Με αυτό τον τρόπο ρυθμίζουμε όλα τα serial interfaces όλων των δρομολογητών της τοπολογίας μας, αρχικοποιώντας το clock rate μόνο μια φορά.

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα από τη χρησιμοποίηση των προηγούμενων εντολών για τη ρύθμιση του serial ενός δρομολογητή:

Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζουμε και τις ip διευθύνσεις των Fast Ethernet των δρομολογητών:

Router> enable ώστε να μπούμε σε privileged execution mode

Router# > conf t  ώστε να μπούμε σε global configuration mode

Router(config)> interface FastEthernet 0/* ώστε να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις επιλογές για το FastEthernet interface με αριθμό * .

Router(config-if)> ip address IP_ADDRESS SUBNET_MASK ώστε να δώσουμε την επιθυμητή ip και την κατάλληλη μάσκα στο interface

Router(config-if)> no shutdown ώστε να ενεργοποιήσουμε το interface

Router(config-if)>exit ώστε να βγούμε από το Interface

Router(config)>exit ώστε να βγούμε από configuration mode

Router#>copy running-config startup-config ώστε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές που κάναμε στο startup-config script που περιέχει τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται κατά την ενεργοποίηση του router

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα από τη χρησιμοποίηση των προηγούμενων εντολών για τη ρύθμιση του FastEthernet ενός δρομολογητή:

Τέλος, προχωρούμε στη ρύθμιση των ip διευθύνσεων των τερματικών σταθμών. Αυτή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα από το γραφικό περιβάλλον που δίνεται για αυτό το λόγο.

Ένα παράδειγμα:

Σε αυτό το σημείο όλα τα pc μπορούν να επικοινωνήσουν με κάθε pc που βρίσκεται στο αντίστοιχο υποδίκτυο καθώς και με τον αντίστοιχο δρομολογητή.

Δεν μπορούν όμως να επικοινωνήσουν με pc που βρίσκονται σε άλλο υποδίκτυο, και για αυτό το λόγο πρέπει να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των routing tables των δρομολογήτων.

Μπαίνουμε λοιπόν στη γραμμή εντολών του δρομολογητή και κάνουμε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις:

Router> enable ώστε να μπούμε σε privileged execution mode

Router# > conf t  ώστε να μπούμε σε global configuration mode

Router(config-if)> ip route DESTINATION_ADDRESS SUBNET_MASK NEXT_HOP ώστε όσες αιτήσεις κατευθύνονται σε κάποια από τις διευθύνσεις που ορίζονται από το υποδίκτυο που φτιάχνεται από το συνδυασμό των DESTINATION_ADDRESS/SUBNET_MASK να ανακατευθυνθούν στη διεύθυνση που ορίζεται από το NEXT_HOP. Σε κάθε router κάνουμε αυτή τη ρύθμιση για τα υπόλοιπα 2 subnets τα οποία είναι «ξένα» στο δρομολογητή αυτό.

Router(config-if)>exit ώστε να βγούμε από το Interface

Router(config)>exit ώστε να βγούμε από configuration mode

Παρακάτω φαίνεται το παράδειγμα ρύθμισης του δρομολογητή που βρίσκεται στο subnet 10.1.1.0 (Albuquerque) ώστε οι υπολογιστές αυτού του υποδικτύου να μπορούν να επικοινωνήσουν με υπολογιστές των υποδικτύων 10.1.2.0 και 10.1.3.0:

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη διαδικασία και στους τρείς δρομολογητές, έχουμε ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο στο οποίο κάθε pc μπορεί να επικοινωνήσει με κάθε άλλο.

Στο αρχείο rar βρίσκονται επίσης και τα text με τα export των ρυθμίσεων κάθε router καθώς και όλο το save από την εξομοίωση.